프로젝트 진행 보고서

VLM-GUI 기반 Auto Recipe Creation

1차 PoC — Align Fail 대응 자동화

목적 · PoC 방향 · 설계 흐름 · 성과 · 확장성

(시각 보조 자료: 짝 문서 _appendix.html 참조)

목차 (Contents)

00. 요약 (Summary)

01. VLM 인프라 확보 — 사내 HCP 오픈소스 소형 모델 배포

02. GUI 자동화 검증 (workflow 1) — RCS 자동 조작 및 CCTV 캡처 PoC

03. 정렬 위치 재조정 CV 정확도 평가 (workflow 2) — 오프라인 벤치

04. 실시간 Align Fail 자동 대응 Agent (workflow 3) — 본격 PoC 구현

00. 요약 (Summary)

▎ 최종 갱신: 2026-08-16 (2026-07-07 이후 진행분 반영 — 실장비 보정 반자동 개통, 촬영 모드별 재순위 채택, VLM 운영 구성 정리, 지식 자산화 경로 구축.)

1. 프로젝트 목적

계측 Lot을 운영하다 보면 Align Fail(정렬 실패)이 자주 발생하는데, 이를 AI로 무인 대응하는 것이 1차 목표입니다. Align Fail이 나면 장비가 멈추고, Line 구성원이 직접 장비에 접속해 정렬을 다시 맞춰야 재개됩니다.

• 발생 빈도: 주 평균 약 400건.

• As-Is (현재): Line 구성원이 직접 감지·접속·수동 재정렬 — 1건당 평균 5분.

• To-Be (목표): AI가 감지부터 보정까지 무인 자동 대응 — 1건당 1분까지 단축(4분 감소).

• 효과: 대응이 빨라진 만큼 회수되는 장비 가동 시간으로 주 WAFER 약 100장을 추가 측정할 수 있습니다.

사람이 하던 "감지 → 장비 접속 → 정렬 재수정"을 AI가 대신 맡아 장비 idle 시간을 줄이고 계측 처리량을 회복하자는 것이 핵심입니다.

왜 어려운가 (문제 정의):

• UI 자동화가 어렵습니다. 대상 계측 클라이언트는 화면 요소가 표준 컴포넌트로 만들어져 있지 않아, 일반적인 UI 자동화 도구가 버튼·입력창을 인식하지 못합니다. 그래서 화면을 이미지로 보고 좌표를 찾아 클릭하는 방식이 필요합니다.

• Align Fail은 근본적으로 되풀이되는 현상입니다. 장비 recipe에 등록된 Align Key 이미지와 실제 Wafer에 찍힌 Align Key 이미지 사이에 공정 Variation으로 인한 차이가 생기면서 발생합니다. 특히 연구소 팹(R3)은 Split Lot이 많아 공정 조건이 다양한 탓에, 이런 차이가 자주 나타날 수밖에 없습니다.

• 사람이 만든 화면에서 매번 조금씩 달라지는 Align Key를 찾아 정확한 좌표로 재정렬하려면 화면의 의미 이해와 픽셀 단위 정밀도를 동시에 갖춰야 합니다.

2. PoC 핵심 방향 — VLM과 CV의 역할 분리

이 프로젝트가 처음부터 지켜 온 설계 원칙은 이렇습니다.

▎ VLM(Vision Language Model, 화면을 이해하는 AI)은 "어디를 볼지"를 이해하고, CV(컴퓨터 비전)는 "정확히 어디인지"를 정량적으로 결정합니다. 낮은 CV 점수를 VLM 답변이 덮어쓰거나, 반복 가능한 판단을 VLM이 임의로 결정하게 하지 않습니다.

왜 전부 VLM으로 대체하지 않는가 (CV를 함께 쓰는 이유):

• VLM은 화면의 의미를 이해하는 데는 강하지만 정확한 픽셀 좌표를 반복적으로 맞히는 데는 약합니다 (같은 화면을 봐도 답이 조금씩 흔들리고, 이전 화면을 기억하지 못합니다).

• Align 재정렬은 몇 픽셀만 어긋나도 실패하므로, 최종 좌표는 반복 가능하고 정량적인 CV가 결정해야 합니다.

• 반대로 CV만으로는 "화면 어디에 무엇이 있는지, 지금 상황이 보정 가능한지"를 판단하기 어려운데, 이 부분을 VLM이 맡습니다.

• 화면 이해를 거대 단일 모델 하나에 전부 맡기면 하드웨어 비용도 비현실적입니다(§4 참조).

| 구분 | 담당 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| VLM | "어디를 볼까" — UI 요소 위치, Align Key 후보 영역, 촬영 모드 판독, 모호성 설명 | 화면 의미 이해에 강함. 단, 픽셀 정확도·기억 한계 |
| CV | "얼마나 닮았나 / 정확히 어디" — 이미지 매칭 점수, 최종 클릭 좌표 | 반복 가능·정량적. VLM의 픽셀 한계를 보완 |

이렇게 역할을 나눈 덕분에 화면 이해(VLM)와 정밀 좌표(CV)를 각자의 강점에 맡겨 무인 자동화의 신뢰도를 확보했습니다.

3. 설계 흐름 (Design Flow)

전체 시스템은 아래 4단계 흐름으로 설계·구축했습니다.

1. VLM 인프라 확보 — 화면을 이해할 오픈소스 소형 모델을 조사·선정해 자사 HCP(Hybrid Cloud Platform)에 설치하고, 하나의 통합 API로 운영합니다.

2. GUI 자동화 가능성 증명 — 표준 컴포넌트가 아닌 계측 화면에서도 VLM으로 좌표를 찾아 안정적으로 클릭할 수 있음을 증명합니다(대략 위치 → 정밀 좌표 → 확인의 다단계 파이프라인).

3. 정렬 정확도 확보 — Align Key 매칭 정확도를 오프라인 평가 환경에서 A/B·튜닝해 검증된 방식만 채택합니다.

4. 실시간 통합 루프 — 위 세 가지를 하나로 묶어 알람 감지부터 자동 보정·기록까지 무인으로 도는 실시간 루프를 구축합니다(현재 주력).

4. 핵심 성과 (Highlights)

• VLM 인프라 자체 확보: 화면 좌표 인식과 문자 인식(OCR)에 필요한 능력을 자사 HCP에 GPU 1~2장 규모의 소형 오픈소스 모델(화면 이해 VLM 3종 + OCR 2종)로 나눠 배포했습니다. 대규모 GPU가 필요한 단일 거대 모델 없이도 사내에서 자체 구동하며, 외부 의존 없이 기반기술센터가 직접 서비스할 수 있는 역량을 갖췄습니다. 이후 실제 업무 화면 벤치로 모델을 비교했습니다. 이긴 모델만 남겨 2종 상시 운영 체제로 정리했고, 모델 교체를 측정으로 결정하는 체계도 함께 확보했습니다.

• GUI 자동화 가능성 증명: 단일 모델로는 마우스·버튼 위치 지정 같은 조작이 불안정했지만, 소형 모델 두 개를 단계적으로 조합하니(대략 위치 → 정밀 좌표) 표준 컴포넌트 인식 없이도 계측 화면 좌표를 안정적으로 클릭하고 OCR로 클릭 결과까지 확인할 수 있었습니다.

• 정렬 정확도 개선: recipe에 처음 등록된 Align Key만 쓸 때보다 최근 성공 사례를 종합한 기준 이미지를 썼을 때 Align Key 탐색 정확도가 크게 올랐습니다(오프라인 평가 기준: 후보 포함률 0.434 → 0.876, 1순위 적중률 0.318 → 0.764). 다만 이 수치는 오프라인 평가 기준이고, 오피스 실데이터 현장 검증은 진행 예정입니다(실제 운영에서는 성공 사례를 더 많이 요구하는 보수적 기준을 적용합니다). 여기에 저배율(OM)과 고배율(SEM)에 서로 다른 심판을 쓰는 재순위를 A/B로 검증해 추가 반영했습니다(고배율 1순위 적중률 약 +0.07).

• 실시간 통합 루프 구현: 알람 감지 → 장비 접속 → 자동 보정 → 실패 시 담당자 알림 → 상시 녹화 → 자동 종료로 이어지는 end-to-end 무인 루프를 구축했습니다.

• 실장비 보정을 반자동으로 개통(2026-08): 실제 장비 화면에서 정렬 위치를 다시 잡는 단계를 열었습니다. 위치 재조정까지는 자동, 마지막 확정은 엔지니어가 누르는 반자동 운영입니다. 개통 과정에서 보정 단계가 화면 영역 확보 실패로 한 번도 실제 실행되지 않고 있었다는 사실을 발견해 원인을 제거했습니다. 촬영 모드도 화면에서 읽어 판단합니다. 잘못된 기준 이미지로 매칭하던 조용한 오류가 함께 사라졌습니다.

• 암묵지 자산화 경로 구축: 알람 없이도 엔지니어 조작을 녹화하고, 그 녹화를 조작 타임라인 → 사람이 읽는 한국어 절차서로 바꾸는 경로를 만들었습니다. 입력은 후킹하지 않고 화면만 관측합니다. 동의 범위를 코드에 고정한 것입니다.

5. 기대 효과 (Business Impact)

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 대상 장비 수 | 28대 | 계측 장비 |
| 주 평균 Align Fail 발생 건수 | 약 400건/주 | 정렬 실패 알람 기준 |
| 1건당 수동 대응 시간 (감지~보정) | 평균 5분 | 현재 구성원 대응 |
| 완전 자동화 시 대응 지연 | 5분 → 1분 | 4분 감소 |
| 연간(주간) 절감 환산 | 주 WAFER 약 100장 추가 측정 | 장당 15분 가정 |

• 환산 근거: 「400건/주 × 4분 단축 ÷ 15분/장 ≈ 주 100장」에 해당하는 장비 가동 시간을 회수해 추가 측정에 쓸 수 있습니다.

• 정량 효과 외에 야간·주말 무인 모니터링·보정, 실패 시점 화면 증거의 자동 보존(원인 분석 시간 단축), 수집 데이터의 학습 자산화 같은 정성적 효과도 있습니다.

6. 확장성 (Scalability)

• 적은 자원으로 다수 장비 커버: 무거운 단일 거대 모델 없이 소형 모델을 조합해, 비교적 적은 자원(GPU 1~2장 규모)으로 28대 규모의 모니터링을 감당하도록 설계했습니다.

• 데이터 자산화: 상시 녹화 기능으로 엔지니어가 장비를 직접 컨트롤하는 과정까지 프레임으로 저장·분석·Data화해 향후 VLM 학습 자료로 활용합니다.

• 지속적 정확도 개선: 녹화 데이터와 정렬 성공 사례를 꾸준히 쌓아 정렬 재수정 정확도를 계속 끌어올립니다. 같은 recipe면 장비가 달라도 성공 이력을 공유하도록 설계해, 신규 장비로 확대할 때 추가 작업이 최소화됩니다.

7. 현재 상태

| 영역 | 상태 |
| --- | --- |
| VLM 배포·운영 (자사 HCP) | ✅ 운영 중 (벤치 비교 후 2종 상시 운영으로 정리) |
| GUI 자동화 + 화면 증거 캡처 PoC | ✅ 검증 완료 |
| CV 정렬 정확도 평가 환경 | ✅ 활성 (오피스 실측 대기) — 순위 교정 축은 소진, 남은 몫은 재등록 |
| 실시간 루프 골격·보정·녹화·알림 | ✅ 개발 완료 |
| 실장비 보정(반자동: 재조정 자동 / 확정은 사람) | ✅ 개통(2026-08) · 🟡 첫 실알람 완주 대기 |
| 루프 실패 경로 하드닝(뒷정리 보장·오클릭 차단·쿨다운) | ✅ 완료 |
| 성공 사례 기반 보정 활성화 | 🟡 성공 이미지 공급 기능 구현 대기 |
| 오피스 PC 캘리브레이션(확대/클릭 좌표, 엔지니어 작업 완료 감지) | ✅ 완료 (완료 감지는 재설계 후 판독 확인 예정) |
| 지식 자산화(엔지니어 조작 녹화 → 절차서 추출) | ✅ 녹화 확보 · 🟡 추출 오피스 미실행 |
| 엔지니어 PC 배포 방식 | 🟡 타당성 검토 완료 · 방식 결정 대기 |
| pilot 실보정 | 🟡 시험 실행 후 단일 장비부터 |
| 현업 엔지니어와 합동 평가(실전 테스트) | 🟡 예정(8~9월) |

8. 예상 허들 (Risks)

• 개통과 완주는 다릅니다: 실보정은 열렸지만 아직 실제 Align Fail 알람에서 완주한 사례가 없습니다. 첫 완주 확인이 가장 가까운 관문입니다. 첫 실알람은 엔지니어 입회하에 관찰합니다.

• 정확도 수치의 현장 검증 갭: 정렬 정확도는 오프라인 벤치 기준으로, 오피스 실데이터 검증에서 달라질 수 있습니다(확정 전에는 보수적 기준 운영).

• 성공 이미지 적재가 선행 조건: 성공 사례 기반 보정은 Recipe별 성공 이미지가 쌓여야 효과를 내며, 수집 기능 구현이 활성화 조건입니다.

• 재등록이 필요한 Recipe: 헷갈리기 쉬운 위치에 등록된 정렬 키는 알고리즘 개선만으로 풀리지 않아, 엔지니어와 협의한 재등록이 필요합니다. 남은 개선 여지의 약 87%가 이 몫으로 확인됐습니다.

• VLM 서버 가용성과 호출 예산: 서버 메모리 제약(동시 구동 모델 수 제한)과 재시작 시 재설치 소요(약 3~4시간)가 무인 운영의 가용성 리스크입니다. 녹화 분석처럼 호출이 많은 작업은 실시간 루프 밖에서 상한을 걸고 돌립니다.

• 엔지니어 PC 배포 마찰: 대상 PC에 개발 도구가 없어 더블클릭 실행 형태가 필요합니다. 실행 환경을 구성하는 세 경로를 모두 사내 자원으로 고정해야 PC마다 다른 결과가 나오지 않습니다.

상세 진행 현황·예상 허들과 대응·향후 일정은 04_workflow_3.md를 참조해 주시기 바랍니다.

01. VLM 인프라 확보 — 사내 HCP 오픈소스 소형 모델 배포

▎ 목적: 자사 HCP(Hybrid Cloud Platform) 에 오픈소스 소형 LLM/VLM을 직접 배포하여 프로젝트에 활용합니다. 화면을 이해하고(VLM) 화면의 텍스트를 읽는(OCR) 능력을 사내 자원으로 확보하는 단계입니다.

▎ 최종 갱신: 2026-08-16 (모델 비교 평가를 거쳐 상시 운영 구성을 2종으로 정리했습니다. §5 참조.)

1. 설치·평가한 모델 (5종)

SOTA(최신 최고 성능)급 모델을 중심으로 모두 5종을 골라 내려받아 설치하고 비교 평가했습니다. 화면을 이해하는 VLM 3종과 텍스트를 읽는 OCR 2종입니다.

| 구분 | 모델 | 역할 | 현재 |
| --- | --- | --- | --- |
| VLM | MAI-UI | 화면 좌표 인식 — 대략 영역과 정밀 클릭점 모두 담당 | 상시 운영 |
| VLM | UI-Venus | 대략 위치 인식 — 초기 구성의 1단계 담당 | 대기(즉시 복귀 가능) |
| VLM | UI-TARS | 단일 모델 화면 조작(Action) 대안 — 좌표 정확도 문제로 비활성 | 비활성 |
| OCR | PaddleOCR-VL | 화면 텍스트 읽기 — 클릭 결과 검증 | 상시 운영 |
| OCR | GOT-OCR | 보조 OCR — 좁힌 영역 재판독 | 대기 |

2. 단일 모델의 한계 (평가에서 확인한 점)

처음에는 화면 조작까지 하나의 모델(GUI 조작형 단일 모델)에 맡겨 봤습니다. 하지만 단일 모델은 마우스 위치 인식이나 버튼 위치 지정 같은 Action 기능을 안정적으로 해내지 못했습니다.

• 클릭 좌표가 실제 대상에서 어긋나는 좌표 shift가 나타났습니다.

• 반복해 돌릴수록 오류율이 높아져, 무인 자동화에 필요한 신뢰도를 확보하기 어려웠습니다.

3. 해결 — 2개 소형 모델의 coarse → fine 방식

한 모델에 다 맡기는 대신 판단을 2단계로 나눠, 클릭 위치를 2번에 걸쳐 좁혀 잡도록 했습니다.

• 1단계 · 대략 위치: 전체 화면에서 목표 UI가 있는 대략의 영역을 빠르게 찾습니다.

• 2단계 · 정밀 좌표: 그 영역만 잘라 확대한 뒤 픽셀 단위의 정확한 클릭 지점을 결정합니다.

작은 화면으로 좁혀 두 번 판단한 덕분에, 단일 모델에서 나타나던 좌표 어긋남을 크게 줄였습니다. 여기서 효과를 낸 것은 모델을 2개 쓴 것이 아니라 판단을 2단계로 나눈 것이었습니다. 처음에는 1단계에 UI-Venus, 2단계에 MAI-UI를 썼습니다. 두 모델을 같은 과제로 비교해 보니 두 단계 모두 MAI-UI가 나았고, 지금은 한 모델이 두 단계를 모두 담당합니다(§5).

• OCR 검증: 클릭이나 입력을 한 뒤 화면의 텍스트를 OCR로 읽어 의도한 대로 클릭·입력됐는지 확인합니다. 확인되지 않으면 다시 시도해 무인 신뢰도를 높입니다. 확인되지 않으면 누르지 않는 것이 원칙입니다.

4. 사내 HCP 설치 구성과 제약

모델은 사내 HCP에 직접 올려 GPU 1~2장 규모로 돌립니다. 운영하면서 확인한 제약 사항은 다음과 같습니다.

• 가용 시스템 메모리 16GB 제약: 할당된 시스템 메모리가 16GB에 불과해, 여러 장의 이미지를 한꺼번에 처리하거나 API를 잦게 호출하는 작업은 어렵습니다.

◦ 여러 장 이미지 처리가 필요한 대표 사례: 녹화된 화면 이미지를 정리해 지식 자산화하는 작업.

◦ 운영하며 확인해 보니 진짜 제약은 GPU가 아니라 동시에 띄울 수 있는 모델 프로세스 수였습니다. GPU는 남아도 모델을 하나 더 띄우면 시스템 메모리가 먼저 바닥납니다. 그래서 쓰지 않는 모델은 GPU가 남아 있어도 내립니다. 이것을 운영 원칙으로 삼았습니다.

• 서버 재시작 시 재설치 부담: HCP 서버가 재시작되면 VLM 구동 환경 패키지를 매번 새로 깔아야 하고, 여기에 약 3~4시간이 걸립니다.

5. 모델 구성 정리 — 5종 평가 → 2종 상시 운영 (2026-08)

여러 모델을 동시에 띄우는 대신, 비교 평가로 이긴 모델만 상시 운영하도록 구성을 정리했습니다.

• 비교는 감이 아니라 벤치로 했습니다: 실제 업무 화면에서 ① 장비 목록에서 목표 장비 행을 고르는 과제와 ② 장비 창 안의 버튼·커서를 읽는 과제로 모델을 반복 측정했습니다. 두 과제 모두 MAI-UI가 우세했습니다. 버튼 판독은 정확도 1.000이었습니다. 이 벤치는 실제 클릭을 하지 않으므로 알람 없이도 언제든 다시 돌릴 수 있습니다.

• 결과: 화면 좌표 인식은 MAI-UI 1종, 문자 확인은 PaddleOCR-VL 1종의 2종 상시 운영 체제로 정리했습니다. 남는 GPU는 두 모델에 재배분했습니다.

• 되돌릴 수 있게 남겨 뒀습니다: 내린 모델도 등록 정보는 그대로 유지합니다. 설정 한 줄로 이전 구성에 복귀할 수 있습니다. 새 모델이 나왔을 때 같은 벤치로 곧바로 비교·교체하기 위한 구조이기도 합니다.

6. 확보한 역량

• HCP 서버 안에서 Flask로 여러 VLM 모델을 함께 운영하는 knowhow를 쌓았습니다.

• 외부에 기대지 않고 자체적으로 모델을 구동해 기반기술센터 안에서 서비스할 수 있는 역량을 갖췄습니다.

• 모델을 업무 과제 기준으로 비교·교체할 수 있는 벤치 체계를 갖췄습니다. 모델 교체는 이제 측정으로 결정합니다.

7. 향후 계획

• GPU 1~2장으로 돌릴 수 있는 소형 LLM/VLM도 빠르게 발전하고 있습니다.

• 주기적으로 SOTA 모델을 살펴보다가 더 나은 것이 나오면 교체·업그레이드하겠습니다.

02. GUI 자동화 검증 (workflow 1) — RCS 자동 조작 및 CCTV 캡처 PoC

▎ 목적: RCS(Remote Control System) 는 장비 제어로 들어가는 첫 관문(Gateway)입니다. 장비 자동화에 앞서 VLM이 RCS를 직접 조작할 수 있는 환경부터 갖춰야 합니다. 이 단계에서는 RCS GUI 자동화와, Align Fail 시점을 기록하기 위한 CCTV 캡처의 실현 가능성을 평가했습니다. 현재는 동결(frozen) 상태이며, 운영 경로는 실시간 통합 루프(04 문서)로 옮겼습니다.

1. As-Is → To-Be

이 단계에서 자동화로 바꾸려는 대상과, 검증한 목표 상태는 다음과 같습니다.

| 항목 | As-Is (사람 수동) | To-Be (이 단계에서 검증한 자동화) |
| --- | --- | --- |
| RCS 조작 | 엔지니어가 직접 로그인하고 장비 목록에서 대상 장비를 찾아 접속 | VLM이 화면 좌표를 찾아 로그인 → 장비 선택 → 대응 화면 진입까지 자동 수행 |
| 알람 확인 | 사람이 알람을 수시로 확인 | 1~2분 주기로 자동 확인, 정렬 실패 알람만 선별(중복·지연 보고 처리) |
| 실패 시점 기록 | 기록이 남지 않아 원인 분석 시 재현이 어려움 | Align Fail 시점 화면을 자동 캡처·저장 |

검증 결과: RCS 자동 조작은 클릭·타이핑 정확도 90% 이상으로 가능성을 증명했고(§3), CCTV 기반 기록 추출은 한계를 확인해 중단했습니다(§5). 검증된 자동화의 운영은 실시간 통합 루프(04 문서)로 이관했습니다.

2. 검증한 자동화 파이프라인

VLM으로 RCS를 자동 조작하는 파이프라인을 구현하고 평가했습니다.

1. 로그인 & 탐색 — RCS를 실행해 로그인한 뒤 장비 목록으로 들어갑니다.

2. 정렬 실패 알람 감지 — 계측 알람을 1~2분 주기로 확인해 정렬 실패 알람만 골라냅니다. 중복 알람이나 뒤늦게 보고되는 알람도 놓치지 않습니다.

3. 대응 화면 진입 — 감지된 장비에 접속해 대응 화면으로 이동합니다.

4. 알림 & 로그 — 처리 결과는 팝업과 로그로 남기고, 같은 장비에서 중복으로 뜨는 알람은 해제한 뒤 재발할 때만 다시 알립니다.

여기에 더해 Align Fail 시점의 기록을 확보하려고 CCTV 캡처도 함께 평가했습니다(§5 한계 참조).

3. 핵심 확보 기술

RCS는 화면 요소가 표준 컴포넌트로 만들어져 있지 않아, 일반 UI 자동화 도구로는 버튼이나 입력창을 인식하지 못합니다. 그래서 화면을 이미지로 보고 좌표를 찾는 VLM 방식으로 구현했습니다.

• Coarse + Crop & Zoom (2단계 좌표 인식): 전체 화면에서 대략적인 위치를 먼저 잡고(Coarse), 그 영역을 잘라 확대(Crop & Zoom)한 뒤 정밀 좌표를 정합니다. 이 방식으로 VLM 버튼 클릭·키보드 타이핑 정확도 90% 이상을 확보했습니다.

• 재시도 & fallback: 실패하면 재시도하고, 그래도 안 되면 대체 경로(fallback)로 넘어가도록 해 무인 신뢰도를 높였습니다.

• OCR 확인: 클릭·입력 후 화면 텍스트를 OCR로 읽어 의도대로 됐는지 검증합니다.

• 이미지 크기 보정(rescale): recipe에 등록된 이미지 크기와 RCS의 Tool Monitor에 실제로 표시되는 이미지 크기가 달라(등록 이미지보다 작게 표시됨) 좌표가 어긋날 수 있습니다. 두 크기의 비율로 rescale 보정 변환을 구현해 클릭 좌표를 맞췄습니다.

4. 데이터 자산화

• 성공 align 이미지 저장: Align Fail이 잦은 recipe는 엔지니어가 수동으로 작업해 성공한 align 이미지를 저장해 둡니다. 이후 같은 recipe에서 Align Fail이 재발하면 VLM이 참고할 자료로 씁니다.

• 엔지니어 작업 기록 저장: 엔지니어의 작업 과정(마우스 이동·클릭·장비 컨트롤 등)을 이미지로 캡처해 저장합니다. 앞으로 필터링을 거쳐 VLM 학습에 쓸 수 있는 형태로 변환할 계획입니다 (Langgraph 기반 워크플로우).

5. 한계와 배운 점

• CCTV 기록 추출의 복잡성: CCTV로 과거 기록을 뽑아 워크플로우로 만들어 보려 했지만, CCTV 화면을 추출하는 과정이 복잡해 구현에 시간이 오래 걸렸습니다. 가능성만 확인한 채 추가 평가는 중단했습니다.

• 개선 방향: RCS의 녹화 자료가 저장되는 DB에 직접 접속해 파일을 추출하는 방식이 필요합니다.

• 배운 점: GUI "화면 읽기"가 곧 Align Key "찾기"는 아니며, Align Key 정밀 매칭은 CV의 영역입니다. 또한 모든 단계를 VLM 호출에만 의존하면 비용과 지연 부담이 커집니다.

6. 동결(frozen) 사유

• 운영 화면 자동화는 유지보수를 일원화하기 위해 실시간 통합 루프(04 문서)로 옮겼습니다.

• 이 단계에는 CCTV 관련 실험과 초기 데이터가 남아 있습니다.

03. 정렬 위치 재조정 CV 정확도 평가 (workflow 2) — 오프라인 벤치

▎ 목적: Align Fail이 난 이미지에서 CV로 정렬 위치를 다시 찾았을 때, Recipe에 등록된 이미지와 같은 지점을 정확히 짚어낼 수 있는지를 오프라인으로 평가합니다. 검증을 통과한 방식만 실시간 운영 루프(04 문서)에 반영합니다.

▎ 최종 갱신: 2026-08-16 (촬영 모드별 재순위 채택과 개선 여지 분해 결과를 §7~§8에 추가했습니다.)

1. As-Is → To-Be

이 평가로 검증한 "무엇을 기준으로 재조정할 것인가"의 전환은 다음과 같습니다.

| 항목 | As-Is | To-Be (이 평가로 검증한 방식) |
| --- | --- | --- |
| 재조정 주체 | 엔지니어가 장비에 접속해 수동 재정렬 | CV가 정렬 위치를 자동 재조정(검증 통과 방식만 운영 반영) |
| 기준 이미지 | Recipe 등록 이미지 1장 | 최근 성공 사례 종합(consensus) 우선, 부족·저품질이면 등록 이미지로 자동 폴백 |
| 정확도(오프라인 벤치) | 후보 포함률 0.434 / 1순위 적중률 0.318 | 후보 포함률 0.876 / 1순위 적중률 0.764 |

(수치 상세와 지표 정의는 §6 측정 결과 참조. 오피스 실데이터 최종 확정은 §8에 정리한 남은 평가 항목입니다.)

2. 평가 배경과 목적

• 샘플: Recipe 200개를 무작위로 뽑았습니다. Recipe마다 ① 등록된 Align 이미지와 ② 과거 Align Fail이 났던 이미지들을 장비에서 내려받아, 실장비는 건드리지 않고 오프라인(offline)으로 평가했습니다.

• 목적: CV가 Align Fail 이미지 위에서 정렬 위치를 재조정했을 때 Recipe 등록 이미지와 같은 지점을 찾아내는지, 이를 수치로 확인하는 것입니다.

• 예상 허들: Align Fail이 나는 원인 자체가 등록 이미지와 실제로 찍힌 이미지의 차이입니다. 두 이미지가 이미 벌어진 상태에서 그 차이를 딛고 정렬 위치를 다시 맞출 수 있느냐가 애초에 미지수였고, 이 평가는 그 가능성을 데이터로 따져 보는 작업입니다.

3. 평가한 두 가지 방식

위치를 재조정할 때 무엇을 기준 이미지로 삼을지, 두 가지 방식을 나눠 비교했습니다.

1. 등록 이미지 1장 기준: Recipe에 등록된 Align 이미지 한 장하고만 비교해 위치를 재조정합니다. 가장 단순한 방식입니다.

2. 성공 사례 종합 기준: 같은 Recipe에서 과거 정렬에 성공했던 이미지 5~6장을 모아, 이를 종합한 기준으로 위치를 재조정합니다. 이후 결과에서는 이 방식을 consensus(성공 사례 종합)라고 부릅니다.

4. 핵심 기법 (쉽게 풀어서)

• 여러 매칭 방식을 종합해 후보를 고름 (Ensemble): 매칭 방식을 하나만 쓰면 화면 상태에 따라 잘 맞기도, 크게 빗나가기도 합니다. 그래서 성격이 다른 매칭 방식 여러 개로 각각 후보 위치를 뽑고, 이를 투표하듯 종합(RRF, 순위 기반 합산)해 안정적인 후보군을 추립니다. 그런 다음 상위 후보만 다시 정밀 비교(NCC, 밝기 패턴 상관도)해 최종 한 곳을 정합니다.

• 성공 사례 종합 = consensus: 처음 등록한 이미지는 시간이 지나면 공정 변화로 실제 웨이퍼 외관과 달라져 매칭이 약해집니다. 그래서 최근 성공한 이미지 여러 장을 위치를 맞춰 겹친 뒤 평균 내어 합성하고, 이렇게 "지금의 웨이퍼 외관을 따라가는" 기준 이미지를 만듭니다. 합성 결과가 흐릿하면 등록 이미지로 되돌리는 안전장치도 뒀습니다.

• 정답 판정 기준을 데이터로 보정: "이 정도면 정답"이라고 볼 점수 임계값은 임의로 정하지 않고, 성공·실패 이미지의 실제 점수 분포를 모아 통계로 결정합니다.

5. 평가 방법론 (쉽게 풀어서)

• 정답 위치는 사람이 아니라 저장된 조건 정보로 산출: 이미지마다 등록 당시의 조건 정보(정렬 박스· 십자선 좌표)가 함께 저장돼 있습니다. 정답을 CV로 다시 검출하면 채점 대상과 정답이 같은 도구에서 나와 순환 오류가 생기므로, 정답 위치는 이 조건 정보로만 계산합니다.

• 정답 미리보기 방지(교차검증): 성공 이미지로 기준을 만들 때 평가 대상 이미지는 기준에서 빼둡니다. 그러지 않으면 정답을 미리 본 셈이라 성능이 부풀려집니다.

• 성공 이미지 공유 규칙: 같은 Recipe라면 장비가 달라도 정렬 대상이 같으므로 성공 이미지를 함께 씁니다. 최근 성공 이미지 8~10장을 최신순으로 유지합니다.

6. 측정 결과

먼저 두 평가 지표부터 짚겠습니다.

• 후보 포함률(in_topk): CV가 뽑은 상위 후보 목록 안에 진짜 정답 위치가 들어 있는 비율입니다. 정답을 후보로라도 잡아냈는지를 봅니다.

• 1순위 적중률(rank1): 후보 중 맨 위로 고른 한 곳이 실제 정답인 비율입니다. 운영에서는 결국 한 곳으로 재조정하니, 이 값이 실제 성능에 가장 가깝습니다.

① 등록 이미지 1장 vs ② 성공 사례 종합(consensus) — "성공 사례 종합"이 앞의 방식 (2)입니다.

| 지표 | ① 등록 이미지 1장 | ② 성공 사례 종합(consensus) |
| --- | --- | --- |
| 후보 포함률(in_topk) | 0.434 | 0.876 |
| 1순위 적중률(rank1) | 0.318 | 0.764 |

→ 성공 사례를 종합하는 것만으로 정답을 후보로 잡는 비율이 약 2배(0.434 → 0.876), 한 번에 맞히는 비율은 2배 이상(0.318 → 0.764)으로 뛰었습니다. 두 이미지 차이라는 예상 허들을 상당 부분 넘어설 수 있음을 보여 준 핵심 결과입니다.

OM / SEM 모드별로 나눠 본 결과 (성공 사례 종합 기준):

| 촬영 모드 | 후보 포함률 | 1순위 적중률 | 표본 |
| --- | --- | --- | --- |
| OM (저배율, 정렬 키가 화면의 10~20%) | 약 0.911 | 약 0.852 | 135 |
| SEM (고배율, 정렬 키가 화면의 80~100%) | 약 0.789 | 약 0.665 | 185 |

→ 통념과 달리 고배율 SEM이 더 까다롭습니다. 화면 대부분이 비슷한 반복 패턴이라 진짜 정렬 위치와 헷갈리는 가짜 후보가 많은 탓입니다. 두 모드 모두 실패의 주된 원인은 정답이 후보 목록에 아예 들어오지 못한 경우였습니다.

▎ 위 수치는 모두 오프라인 벤치(다운로드 샘플) 기준이며, 종합 정확도와 OM/SEM 판정은 오피스 현장 데이터로 최종 확정할 예정입니다.

7. 최근 평가한 아이디어들 (풀어서)

핵심 방식(성공 사례 종합) 위에서 정확도를 더 올릴 수 있을지, 아이디어 몇 가지를 추가로 평가했습니다. 아래 첫 항목(촬영 모드별 재순위)은 검증을 통과해 운영에 반영했고, 나머지는 효과가 없거나 미미해 반영하지 않았습니다.

• 촬영 모드별 재순위 (채택, 2026-07): 후보를 뽑는 단계는 그대로 두고 뽑힌 후보들의 순위만 다시 매기는 심판을 붙여 봤습니다. 심판 후보를 여러 개 만들어 A/B한 결과, 저배율(OM)과 고배율(SEM)에서 서로 다른 심판이 이긴다는 것이 드러났습니다. OM에서 좋은 심판은 SEM에서 손해였고, 그 반대도 마찬가지였습니다. 촬영 모드는 화면에서 읽어 판별할 수 있습니다. 그래서 모드에 따라 심판을 바꿔 쓰는 방식을 채택했습니다. 재순위 전용 평가 세트 기준으로, 재순위를 쓰지 않을 때 대비 1순위 적중률이 SEM에서 약 +0.073, OM에서 약 +0.021 올랐습니다(OM 무손실 확인). 전체 0.826이 최종 채택 구성입니다.

이 과정에서 얻은 교훈이 하나 더 있습니다. 처음에는 심판들을 섞어서(투표로 종합) 썼는데 성적이 오히려 떨어졌습니다. 고배율에서 압도적으로 잘 맞히는 심판을 약한 심판들과 섞으니 그 판단이 희석됐습니다. 한 심판이 특정 국면을 지배할 때는 종합이 아니라 전환이 옳다는 사실을 데이터로 확인하고 구성을 바꿨습니다. 이 개선은 후보의 순위만 바꿀 뿐 새로운 좌표를 만들어 내지 않습니다. 잘못되더라도 기존 결과보다 나빠지지 않습니다.

• 개선 여지가 어디에 남았는지 분해: 위 재순위를 반영한 뒤 남은 실패를 원인별로 갈라 봤습니다. 약 87%가 "정답이 애초에 후보 목록에 없어서 어떤 재순위로도 고칠 수 없는" 경우였습니다. 순위를 교정하는 축은 사실상 소진됐습니다. 남은 몫은 정렬 키를 더 잘 구별되는 위치로 다시 등록하는 일입니다. 이 결론에 따라 CV 알고리즘 개선에서 실시간 루프의 실운전 안정화(04 문서)로 무게중심을 옮겼습니다.

• OM/SEM 모드별 분리 평가: 같은 Recipe라도 OM과 SEM은 실패 양상이 다르므로, 정확도와 실패 유형을 모드별로 나눠 보는 체계를 갖췄습니다. 덕분에 SEM이 더 어려운 잔여 과제임을 데이터로 확인했습니다 (위 표). → 채택(분석 체계로 유지).

• 관심 영역 축소(box-crop): SEM은 정렬 키가 화면을 가득 채우니 등록된 흰 박스 영역만 잘라내면 주변 방해 요소가 줄어 매칭이 오르리라 봤습니다. 막상 A/B해 보니 정확도가 오히려 떨어졌습니다 (OM 약 −0.04, SEM 약 −0.11). 방해가 되는 반복 패턴이 정렬 키 바깥이 아니라 키 내부에 있어서, 잘라내도 방해가 그대로 남기 때문입니다. → 효과 없음, 반영 안 함.

• 성공 이미지를 개별로 보관하는 방식(template bank): 성공 이미지 여러 장을 하나로 합성(consensus) 하는 대신, 각 장을 그대로 두고 장마다 매칭한 결과를 합쳐 봤습니다. 후보 포함률은 consensus보다 좋았지만(OM 약 0.96 / SEM 약 0.94), 정작 맨 위 한 곳을 맞히는 1순위 적중률이 두 모드 모두 약 0.5, 동전 던지기 수준으로 무너졌습니다. 성공 이미지를 어떻게 조합하든 SEM에서는 "많은 후보 중 진짜 하나를 골라내는 일" 자체가 안 된다는 뜻입니다. → 반영 안 함. 대신 매칭 방식 개선만으로는 SEM의 한계를 넘을 수 없다는 중요한 결론을 얻었습니다.

• 새 매칭 채널 추가(윤곽선 기반): 윤곽선에 직접 상관도를 재는 매칭 방식을 후보로 넣어 봤습니다. OM만 아주 조금(약 +0.9%p) 나아졌고 SEM에는 효과가 없어, 복잡도에 견줘 이득이 없었습니다. → 반영 안 함.

• 성공 사례 종합에 매칭 종합을 한 번 더 얹기: consensus 위에 여러 매칭 방식 종합을 다시 적용해 봤습니다. 그런데 남은 실패의 절반가량이 화면에 정답 단서가 거의 없는 구조적 케이스라, 아무리 정교화해도 정확도 천장이 +2~6%p에 그쳤습니다. → 이득이 작아 반영 안 함.

• 십자선(crosshair) 제거 비교: 측정 이미지의 십자선을 지우면 매칭이 나아질지 비교했습니다. 지운 쪽이 오히려 약간 낮았고(차이 약 −2%p), 십자선을 지우면 그 자리에 가짜로 잘 맞는 것처럼 보이는 함정이 생길 수 있어 원본을 그대로 쓰기로 했습니다.

• 재등록 우선순위 리포트: 정렬 키가 반복 패턴 위에 등록돼 근본적으로 헷갈리는 Recipe를 순위 매기고, 더 잘 구별되는 대체 위치를 제안하는 도구를 만들었습니다. 평가한 Recipe 중 SEM은 104개 중 84개(81%)가 재등록이 필요한 비변별 키였고(OM은 89개 중 42개), 앞서 "SEM이 구조적으로 어렵다"던 결론과 맞아떨어졌습니다. 실패(E) 이미지로 한 번 더 확인하는 단계도 해 봤지만, 등록 키가 성공 이미지에서조차 매칭 점수가 낮아(약 0.2~0.3) 성공↔실패 점수 차이로 판정하기 어려워 지금은 보류 중입니다. 이 역시 등록 키 자체의 구별력이 약하다는 점을 다시 확인해 줍니다.

8. 결정 사항과 남은 평가

반영하기로 결정한 것:

• 여러 매칭 방식 종합 + 재순위, 그리고 성공 사례 종합(consensus)을 우선 쓰고 실패하면 등록 이미지로 되돌리는 방식 — 정확도를 크게 끌어올린 핵심 레버로, 실시간 운영 루프에 반영했습니다.

• 촬영 모드별 재순위(OM/SEM에 서로 다른 심판) — 2026-07 A/B로 검증해 실시간 운영 루프에 반영했습니다. 문제가 생기면 재순위만 꺼서 이전 동작으로 되돌릴 수 있습니다.

반영하지 않은 것 (효과 없음/미미):

• 관심 영역 축소, 성공 이미지 개별 보관 방식, 새 윤곽선 채널, consensus에 매칭 종합 얹기, 십자선 제거.

• 이 과정에서 얻은 핵심 결론: SEM의 어려운 케이스는 매칭 알고리즘 개선으로 풀리지 않으며, 근본 해법은 정렬 키를 더 잘 구별되는 위치로 다시 등록(재등록)하는 것입니다.

아직 추가 평가가 필요한 것:

• 위 벤치 수치를 오피스 실데이터로 최종 확정(종합 정확도 + OM/SEM 모드별).

• 재등록 우선순위 리포트의 실제 권고 리스트 산출 — 성공 이미지가 충분히 쌓여야 평가할 수 있는데 (현재는 200개 중 소수만 종합 평가 가능), 오피스에서 성공 이미지를 적재하며 캘리브레이션을 이어갈 예정입니다.

• 두 개의 재등록 명단 대조 — 등록 이미지 자체의 구별력으로 뽑은 명단과, 실제 운영 방식이 지금 못 잡는 Recipe로 뽑은 명단은 서로 다른 신호입니다. 두 명단의 교집합이 재등록 1순위가 됩니다 (오피스 대조는 보류 중이며, 실시간 루프 안정화 이후 재개 예정입니다).

▎ 이 축의 현재 판단: 순위 교정(재순위)은 사실상 소진됐고 남은 개선의 대부분은 재등록 몫입니다. 그래서 팀의 무게중심을 실시간 루프의 실운전 안정화(04 문서) 로 옮겼습니다. 이 벤치 환경은 그대로 유지합니다. 재등록 명단 확정과 오피스 실데이터 확정에 계속 씁니다.

04. 실시간 Align Fail 자동 대응 Agent (workflow 3) — 본격 PoC 구현

▎ 목적: 앞서 검증한 GUI 자동화(workflow 1)와 CV 정렬 보정(workflow 2)을 하나로 묶어 Align Fail을 사람 없이 감지하고 보정하는 실시간 대응 Agent를 구현합니다. 지금 가장 힘을 쏟고 있는 단계입니다.

▎ 최종 갱신: 2026-08-16 (직전 갱신 2026-07-07 이후 진행분을 반영했습니다.)

1. As-Is → To-Be

이 단계에서는 사람이 하던 대응 전체를 아래와 같이 무인 자동 대응으로 바꿉니다.

| 항목 | As-Is (사람 수동 대응) | To-Be (무인 자동 대응 Agent) |
| --- | --- | --- |
| 감지 | Line 구성원이 알람을 확인 | 10초 주기 자동 확인, Align Fail(9006)만 선별 |
| 접속·보정 | 엔지니어가 RCS로 장비에 접속해 수동 재정렬 | RCS 자동 접속 → 성공 사례 기반 자동 보정(등록 이미지 자동 폴백) |
| 보정 실패·오측 | 사람이 발견할 때까지 지연 | 실패 시 담당자 알림, 오측 감지 시 측정 중단 + Cube 알람 |
| 기록 | 별도 기록 없음 | 상시 녹화 + 성공/실패 이미지 자동 저장(지식 자산화) |
| 1건당 대응 시간 | 평균 5분 | 목표 1분 |

2. 실시간 알람 감지

10초마다 Smart Alarm System에 R3 CD-SEM의 알람 코드를 물어봅니다. 이 중에서 Align Fail(알람코드 9006)이 잡히면 곧바로 자동 대응 루프를 시작합니다.

3. 작동 루프 개요

Align Fail(9006)이 감지되면 다음 순서로 움직입니다.

알람 감지 → 담당자 사전 고지(Cube) → RCS 실행·해당 장비 모니터 접속 → 상시 녹화 시작 → 자동 정렬 보정 → 결과 알림(Cube) → 자동 종료 → 다음 알람 대기

알람이 잡히면 대응 루프와 동시에 과거 정렬 성공 이미지를 추적·다운로드하는 작업(consensus gather)도 백그라운드에서 함께 돕니다. 보정에 쓸 최신 성공 이미지를 미리 확보해 두는 작업입니다. 대응 루프의 속도는 늦추지 않습니다.

알림은 감지 직후에 한 번, 대응이 끝난 뒤에 다시 한 번 보냅니다. "지금 자동화가 이 장비를 잡고 있다"는 사실을 엔지니어가 먼저 알아야 서로 조작이 부딪히지 않습니다. 알람 1건에 알림이 중복 발송되던 문제도 함께 정리했습니다.

4. 핵심 기능

• 알람 1건 단위의 안전한 처리: 알람 한 건마다 장비 접속부터 정렬 보정까지 순서대로 처리합니다. 도중에 오류가 나더라도 녹화 종료, 장비 창 닫기, 팝업 정리 같은 뒷정리는 반드시 수행합니다. 장비는 늘 깨끗한 상태로 되돌립니다.

• 성공 사례 기반 자동 보정: 최근 정렬 성공 이미지를 종합한 기준으로 정렬 위치를 다시 찾아 보정합니다. 성공 이미지가 부족하거나 품질이 떨어지면 처음 등록된 이미지로 자동 전환합니다. 어떤 경우에도 안전하게 동작합니다.

• 촬영 모드 자동 판독: 지금 화면이 저배율(OM)인지 고배율(SEM)인지를 화면에서 직접 읽어 그 모드에 맞는 기준 이미지로 매칭합니다. 모드를 읽지 못하면 추측해서 누르지 않고 보정을 보류합니다.

• 엔지니어 작업 자동 감지: 엔지니어가 직접 재정렬에 나서면 이를 알아채고 자동 감시를 끝낸 뒤 장비 창을 닫습니다. 그래야 자동화가 사람의 작업을 방해하지 않습니다(§6).

• 보정 가능 여부 판정과 재등록 권고: 지금 화면에서 정렬 위치를 확실히 찾을 수 있는지 판정합니다. 비슷한 후보가 많아 근본적으로 헷갈리는 Recipe는 "더 뚜렷한 위치로 재등록 권고"를 기록으로 남깁니다.

• 여러 배율로 탐색: 정렬 위치가 어느 배율에서 잘 보이는지 애매할 때는 화면 배율을 바꿔 가며 다시 찾습니다. 마우스 휠로 배율이 안 바뀌는 일부 장비는 배율 조절 버튼을 씁니다.

• 점검 전용 모드: 실제 보정 없이 접속 → 화면 1장 캡처 → 판정 → 종료만 수행하는 진단·점검용 모드도 갖췄습니다.

• 대응 1건 = 기록 1줄: 알람마다 어느 단계에서 끝났는지, 결과가 무엇이었는지, 녹화가 어디에 남았는지를 한 줄로 적재합니다. 실패가 어느 단계에 몰려 있는지 집계해 다음 개선 지점을 정하는 근거로 씁니다.

5. 실장비 보정 개통 — 반자동(마지막 확정은 사람) · 2026-08

이번 기간에 실제 장비 화면에서 정렬 위치를 다시 잡는 단계를 열었습니다. 가장 큰 진전입니다.

개통 전에 발견한 사실: 접속 → 캡처 → 판정까지는 정상이었습니다. 문제는 보정 단계였습니다. 이 단계는 화면에서 SEM 모니터 영역을 잡는 데 사전 캘리브레이션 자료를 요구했습니다. 그래서 매번 그 자리에서 중단됐고, 자동 보정이 한 번도 실제로 실행된 적이 없었습니다. 점검 모드에서 이미 오피스 검증까지 끝난 "라이브 화면 영역 검출"을 보정 경로에서도 쓰도록 바꿔 이 병목을 제거했습니다. 같은 검출에서 촬영 모드(OM/SEM)도 함께 읽어 옵니다. 이전에는 모든 화면을 고배율(SEM)로 가정하는 조용한 오류가 있었습니다. 저배율 실패에서 엉뚱한 기준 이미지로 매칭하던 문제인데, 이것도 함께 없앴습니다.

개통 범위는 의도적으로 반자동으로 잡았습니다.

| 단계 | 누가 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 장비 접속·화면 확보·판정 | 자동 | 되돌릴 수 있는 조작입니다 |
| 정렬 위치 재조정(reposition) | 자동 | 이번에 개통한 범위입니다 |
| 마지막 확정(OK) | 엔지니어 | 잘못된 확정은 측정에 그대로 영향을 주므로 사람이 한 번 봅니다 |

보정을 마치면 "확정만 눌러 주십시오"라는 상태로 엔지니어에게 넘기고 알림을 보냅니다. 이 상태는 완료(성공)와 구분해 따로 두었습니다. 완료로 처리하면 알림이 생략되고 "OK를 눌러 달라"는 요청이 조용히 사라집니다. 엔지니어가 확정을 누르는 장면까지 녹화도 계속됩니다.

운영 진입점은 실운전 기본값으로 뜨고 시작할 때 실운전 배너를 남깁니다. 로그만 봐도 그 세션이 실제 클릭을 한 세션인지 판별됩니다. 점검용 진입점은 안전하게 한 번만 보고 싶다는 요구를 받는 쪽입니다. 그래서 같은 기본값을 일부러 물려받지 않도록 분리했습니다.

6. 안전 장치 — 사람이 개입하는 지점

• 오측 감지 시 중단: 보정을 마친 뒤에도 이후 측정 과정을 계속 지켜봅니다. 잘못된 보정(오측)이 감지되면 즉시 측정을 멈추고 담당 Engineer에게 Cube로 알람을 보냅니다. 사람이 확인하고 개입합니다.

• 엔지니어 작업 완료 감지(우선순위 방식): 엔지니어가 직접 작업에 들어갔을 때 감시를 언제 끝낼지, 신호의 신뢰도 순으로 판단합니다. 이번에 재설계했습니다.

◦ 엔지니어가 장비 창을 직접 닫음 → 즉시 완료(가장 명시적인 신호).

◦ 측정 품질 표를 읽을 수 있으면 그 판정을 따름 → 실패 표시(빨강)가 하나라도 있으면 완료로 보지 않음.

◦ 표를 반복해서 읽지 못하면 측정 진행 카운터로 대체 판단.

◦ 어느 신호도 확정되지 않으면 정해진 시간까지 기다린 뒤 종료.

오피스에서 확인해 보니 측정 카운터가 측정이 실패하는 중에도 계속 증가했습니다. 품질 신호로는 쓸 수 없었습니다. 그래서 판단 순서를 이렇게 바꿨습니다. 카운터를 동급 조건으로 쓰면 실패 측정을 정상 완료로 오인할 수 있습니다. 이 판정에서 문자 인식(OCR) 의존도 걷어냈습니다. 색과 행 개수만 보는 방식으로 낮춰 매 폴링마다 부담 없이 판정합니다.

• 모드 불명 시 보류: 촬영 모드를 읽지 못하면 보정을 시도하지 않고 엔지니어에게 넘깁니다. 틀린 모드는 틀린 기준 이미지입니다. 그 좌표로 화면을 옮기면 엉뚱한 곳으로 갑니다.

7. 루프 안정화 — 실패 경로 하드닝

실제 운전에서 문제가 되는 자리는 예외 경로였습니다. 이번 기간에 다음을 보강했습니다.

• 뒷정리 보장: 어느 단계에서 예외가 나도 녹화 중지 → 장비 창 닫기 → 팝업 정리가 순서대로 수행됩니다. 앞 단계가 실패해도 뒷 단계는 막히지 않습니다.

• 잘못된 장비를 여는 오클릭 차단: 장비 목록에서 행을 잘못 짚어도 이전에는 "다른 사람이 장비를 쓰는 중"과 구분되지 않았습니다. 클릭 지점의 행만 잘라 문자 인식으로 대상 장비 ID가 맞는지 확인하는 게이트를 넣었습니다. 확인이 어긋나면 잘못 열린 창을 닫고 재시도합니다.

• 실패 장비 쿨다운: 같은 장비에서 연속 실패하면 일정 시간 건너뜁니다. 한 장비의 문제로 루프 전체가 묶이지 않습니다.

• 실패 분포 집계: 대응 기록을 모아 어느 단계에서 얼마나 실패하는지 자동 집계합니다. 개선 순서는 이 분포로 정합니다.

• 모델 교체 판단용 벤치 2종: 장비 목록에서 행을 고르는 정확도와 장비 창 안 버튼·커서를 읽는 정확도를 알람 없이 측정하는 도구를 만들었습니다. 이 벤치 결과로 화면 인식 모델을 단일 모델로 통일했습니다(01 문서 참조).

8. 암묵지 지식 자산화 구조

• 정렬 성공/실패 이미지 저장: align에 성공한 이미지와 실패한 이미지를 저장합니다. 최신 이미지는 계속 자동으로 갱신됩니다. 다음에 같은 Recipe에서 Align Fail이 나면 VLM이 참고할 최신 자료가 됩니다.

• 엔지니어 조작 녹화(알람 없이도 가능): 기존 녹화는 Align Fail 알람이 떠야만 돌았습니다. 이번에 별도 경로를 만들었습니다(기본 10분 상한). 엔지니어와 "지금부터 녹화하겠습니다"라고 약속한 뒤 이미 열려 있는 장비 창에 붙어 녹화하는 방식입니다. 실패해도 엔지니어의 시간을 10분만 쓰도록 상한부터 잡았습니다.

• 동의 범위를 코드로 고정: 키보드·마우스 입력을 후킹하지 않습니다. 화면에 그려진 커서 위치만 관측합니다. 키 입력은 일절 기록하지 않습니다. 대신 프레임마다 창 위치·다른 앱이 화면을 가렸는지 여부를 함께 남깁니다. 가려진 프레임은 분석에서 걸러 냅니다.

• 녹화 → 조작 타임라인 → 절차서: 녹화 프레임을 오프라인으로 걸러 "언제 어디를 클릭했고 무엇을 입력했는지"의 타임라인을 만듭니다. 이 타임라인을 다시 기계가 읽는 절차 데이터와 사람이 읽는 한국어 절차서로 변환하는 경로도 구축했습니다. 묶음 단위는 "드롭다운을 열어 배율을 골랐다" 같은 의미 단위입니다. 클릭 하나하나를 그대로 나열하지 않고 절차로 읽히게 묶습니다. 묶음이 틀렸을 때 되돌릴 수 있도록 원본 이벤트 번호도 함께 보존합니다.

• 이식 가능성 표시: 각 조작이 화면의 UI 요소를 누른 것인지, 라이브 영상 위를 누른 것인지 구분해 기록합니다. 그래야 장비가 달라도 재현할 수 있는 조작과 영상 해석이 다시 필요한 조작을 나눌 수 있습니다.

이 경로의 현재 목적은 자동화가 아니라 "모방 학습·절차 분석에 쓸 만한 데이터가 실제로 나오는가"를 판단할 근거를 만드는 것입니다. 녹화 세션은 확보했고, 절차 추출은 오피스에서 아직 실행하지 않았습니다(§10).

9. 진행 현황

핵심 기능은 구현을 마쳤습니다. 이번 기간에 실장비 보정을 반자동으로 개통했습니다. 지금은 실알람에서 완주하는지 확인하는 일과 현장 적용 준비가 남았습니다. 아래 표는 구현 / 오피스 검증 / 실알람 경험을 구분해 표기했습니다.

| 구분 | 항목 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 실시간 감지 | 10초 주기 알람 확인 · Align Fail(9006) 선별 | ✅ 구현 완료 |
| 자동 대응 | RCS 접속 → 화면 확보 → 판정 → 종료 루프 | ✅ 오피스 실행 확인 |
| 실보정 | 정렬 위치 재조정 자동 개통(반자동, 확정은 사람) | ✅ 개통(2026-08-12) · 🟡 실알람 완주 대기 |
| 보정 품질 | 성공 사례 기반 보정 + 등록 이미지 자동 폴백 | ✅ 구현 완료 · 🟡 성공 이미지 적재가 선행 조건 |
| 정확도 | 촬영 모드별 재순위(OM/SEM 분리) 운영 반영 | ✅ 반영 완료(03 문서) |
| 안전 장치 | 오측 시 중단·Cube 알람 · 모드 불명 시 보류 | ✅ 구현 완료 |
| 안전 장치 | 엔지니어 작업 완료 감지(우선순위 방식) | ✅ 구현 완료 · 🟡 오피스 판독 확인 |
| 안정화 | 실패 경로 하드닝(뒷정리 보장·오클릭 차단·쿨다운·실패 집계) | ✅ 구현 완료 |
| 화면 인식 | 단일 모델 통일 + 벤치 기반 검증 | ✅ 오피스 검증 완료 |
| 지식 자산화 | 상시 녹화 · 성공/실패 이미지 저장 | ✅ 구현 완료 |
| 지식 자산화 | 알람 없는 엔지니어 조작 녹화 | ✅ 세션 확보 |
| 지식 자산화 | 조작 타임라인 → 절차서 추출 | 🟡 구현 완료 · 오피스 미실행 |
| 배포 | 엔지니어 PC 배포 방식(더블클릭 실행) | 🟡 타당성 검토 완료 · 방식 결정 대기 |
| 현장 검증 | CV 정렬 정확도의 오피스 실데이터 확정 | 🟡 진행 중 |
| 실전 적용 | MI 현업 엔지니어 실전 테스트 | 🟡 예정 |

10. 예상 허들과 대응

실전 적용까지 예상되는 허들과 대응 방안은 다음과 같습니다.

• 개통과 완주는 다릅니다(가장 가까운 관문): 실보정은 코드상 개통했지만 아직 실제 Align Fail 알람에서 접속부터 보정까지 완주한 사례가 없습니다. → 알람이 뜨기를 기다리지 않습니다. 재생(replay) 절차와 점검 모드로 각 단계를 미리 확인합니다. replay는 실제 알람 없이 사이클을 1회 강제 실행하는 절차입니다. 첫 실알람은 엔지니어 입회하에 관찰합니다.

• 정확도 수치의 현장 검증 갭: 지금까지의 정렬 정확도는 오프라인 벤치 기준입니다. 오피스 실데이터에서는 수치가 달라질 수 있습니다. → 현장 검증(진행 중)으로 확정합니다. 확정 전에는 성공 사례를 더 많이 요구하는 보수적 기준으로 운영합니다.

• 성공 이미지 적재가 선행 조건: 성공 사례 기반 보정은 Recipe별 최근 성공 이미지가 충분히 쌓여야 효과를 냅니다. 적재 전에는 등록 이미지 폴백으로만 동작해 개선 폭이 제한됩니다. → 성공 이미지 수집·적재 기능을 최우선 활성화 조건으로 진행합니다.

• 재등록이 필요한 Recipe: 헷갈리기 쉬운 위치에 등록된 정렬 키(특히 고배율 SEM)는 매칭 알고리즘 개선만으로 풀리지 않습니다(03 문서에서 결론). → 재등록 우선순위 리스트로 대상 Recipe를 순위화합니다. 그다음 엔지니어와 협의해 더 뚜렷한 위치로 재등록을 추진합니다(자동화만으로는 해결되지 않는 협업 과제).

• 장비·PC 환경 편차: 장비마다 배율 조작 방식이 다릅니다(휠/버튼). 다른 엔지니어가 장비를 점유 중일 수 있고, PC 권한·화면 배율 차이도 있습니다. → 장비별 캘리브레이션(완료)과 예외 처리(점유 시 양보 후 재시도, 잘못 열린 창 닫기, 실패 장비 쿨다운)로 흡수했습니다. 최종 확인은 현업 엔지니어와 함께하는 합동 평가에서 합니다.

• VLM 서버 가용성과 호출 예산: 서버의 시스템 메모리 제약으로 상시 구동 가능한 모델 수가 제한됩니다. 서버를 재시작하면 구동 환경 재설치에 약 3~4시간이 걸립니다. 그동안 자동 대응이 중단됩니다. 10분짜리 녹화 1건을 분석하면 화면 인식 호출이 수백~수천 회에 이를 수 있습니다. → 실시간 루프는 호출 수가 적은 경로로 설계했습니다(대부분의 판정을 CV로 대체). 녹화 분석은 실시간 루프 밖에서 호출 상한을 걸고 돌립니다. 잘라 낸 분량은 결과에 그대로 보고해 "다 봤다"고 오인할 여지를 없앴습니다.

• 엔지니어 PC 배포 마찰: 대상 PC에는 개발 도구가 설치돼 있지 않습니다. 저장소 pull·환경 설정 같은 절차 자체가 비개발자 엔지니어에게는 마찰입니다. → 더블클릭 실행이 가능한 포터블 폴더 방식을 1순위로 검토했습니다. 다만 부트스트랩 소스가 3개(실행기·인터프리터·패키지)이고 그중 하나만 사내 미러로 덮입니다. 한 곳만 어긋나도 "내 PC는 되는데 다른 PC는 안 되는" 문제가 납니다. 배포 방식을 확정할 때 이 세 경로를 모두 사내 자원으로 고정할 계획입니다.

• 실보정 전환 리스크: 실제 장비 클릭은 오동작 시 측정에 영향을 줄 수 있습니다. → 관찰 전용(점검 모드) → 반자동(확정은 사람, 현재 단계) → 단일 장비 pilot → 확대 순서의 단계적 활성화로 리스크를 관리합니다.

11. 향후 일정

• 8월 후반: 첫 실알람 완주 확인(엔지니어 입회), 엔지니어 작업 완료 감지의 오피스 판독 확인, 녹화 1건의 절차 추출 실행과 "쓸 만한 데이터인가" 판정.

• 9월: MI 현업 엔지니어와 합동 실전 테스트 및 단일 장비 pilot, 배포 방식 확정.

• 이후: pilot 결과를 반영해 대상 장비를 확대합니다.

• 2027년: 이번 PoC를 발판 삼아 VLM이 Recipe Tuning을 실제로 수행하도록 workflow 구조를 다듬을 예정입니다.